二、现在可以还原出的完整流程

下面我把“这篇论文到底怎么做”的全流程重新梳理一遍，这次比上次更完整。

第一步，选数据集和电芯

作者用了 3 个公开数据集。

Oxford 用 Cell1 到 Cell8。

CALCE 用 CS2_35 到 CS2_38。

NASA 用 B0005 到 B0007。

第二步，预处理充电数据

正文明确说，在特征提取前做了 smoothing 和 interpolation，用来减弱测量噪声。也就是说，作者不是直接拿原始电压时间序列去算特征，而是先做平滑和插值。这里补充材料并没有把具体平滑算法、插值算法、窗口参数写出来，所以这一块目前仍然不够细。

第三步，定义候选电压区间

作者把 CC 充电阶段中 3.8 V 到 4.2 V 的所有可能区间都枚举出来，要求起始电压小于终止电压，区间宽度在 0.01 V 到 0.25 V 之间。也就是说，它不是手工挑几个固定区间，而是做了全空间搜索。

第四步，构造候选健康特征

对每一个候选电压区间，计算该区间内的 constant-current charging time，也就是 CCCT。它表示电压从区间起点升到终点所需要的时间。作者把这个时间作为候选健康指标。正文给出的物理解释是，随着老化加重，达到相同截止电压所需时间会缩短，所以 CCCT 可以表征容量退化。

第五步，计算特征与 SOH 的相关性

作者对每个候选区间，计算 CCCT 与 SOH 的 Pearson correlation coefficient。然后不是只看单个电芯，而是在同一数据集的多个代表性电芯上做平均，得到一个跨电芯平均 PCC 分布图，再从中选出平均相关性最高的区间。

第六步，得到共享可迁移区间

这一步是整篇论文最核心的设计。

Oxford 用 Cell1 到 Cell4 搜出 3.8080 到 4.0440 V。

CALCE 用 CS2_35 和 CS2_36 搜出 3.8430 到 4.0550 V。

NASA 用 B0005 和 B0006 搜出 3.8320 到 4.0820 V。

之后，这个区间不再对其他电芯重新优化，而是直接迁移过去。作者想证明的是，同一化学体系里存在一个共享的高相关区间，可以不用每节电池单独搜索。

第七步，用 Pyraformer 建模

共享区间确定后，作者把这个区间内的数据送进 Pyraformer。正文给出的结构包括 embedding、CSCM、PAM 和 prediction head。作者的理由是，共享区间能抓住共性的退化信息，但不同电芯在这个共享区间内部仍然可能有自己的局部最优子区间，Pyraformer 通过多尺度金字塔注意力去学习这种局部差异。

第八步，训练和测试划分

正文图 1 和补充材料里的简单基线说明可以拼出作者的训练逻辑。每个数据集只选一个代表性电芯做离线训练和验证。Oxford 是 Cell1，CALCE 是 CS2_35，NASA 是 B0005。代表性电芯的前 30% 循环用于训练，后 70% 用于验证。其余未见电芯全部用 100% 数据做测试。这个设置本质上是在做跨电芯泛化，不是常见的随机划分。

第九步，和其他模型比较

主文里比较了 LSTM、CNN-LSTM、Transformer 和 Pyraformer。补充材料又加了 Linear Regression、Gaussian Process Regression、Random Forest 三个简单模型。这样一来，比较对象就分成两层。

一层是深度模型之间的比较。

一层是“简单模型能不能完成这个任务”的比较。

第十步，评估精度、效率和特征一致性

精度指标是 MAE、MAPE、RMSE、R²。正文还比较了 FLOPs、训练时间、推理时间、参数量和模型大小。另一个很关键的评估是特征一致性分析，包括 PCC 热图和 Euclidean distance。作者用这些分析说明，同一数据集内部的特征分布更一致，而跨数据集之间差异明显，所以这个方法更适合“同化学体系内迁移”，不主张直接跨体系通用。